SC0710 / ELGATO HD60 PRO

Dossier técnico de estado

Control plane, bootstrap MZ0380, V4L2 pasivo y frontera de ejecución

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Dispositivo | Elgato HD60 Pro · PCI 12ab:0380 · subsystem 1cfa:0006 |
| Repositorio | github.com/renelee121/sc0710 · branch hd60pro-0380 |
| HEAD canónico | e669a63ba6a0b45a0a80f53e96115e07b1a7876d |
| Hito actual | G4-B3.20b cerrado · siguiente: G4-B3.21 |
| Estado de seguridad | BME OFF · IRQ/DMA no habilitados · bootstrap todavía inerte |
| Fecha del dossier | 11 de septiembre de 2026 |

Documento de ingeniería / reverse engineering. Separa hechos observados, inferencias y trabajo pendiente.

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto ya superó la etapa exploratoria básica. El backend para HD60 Pro puede adjuntar el dispositivo de forma segura, restaurar el estado PCI previo, exponer un nodo V4L2 pasivo y recorrer la ruta userspace hasta completar buffers placeholder sin habilitar bus mastering, IRQ ni DMA. Sobre esa base se construyó una arquitectura separada para control activo, con opt-in explícito, validadores de contexto, máquina de estados y un modelo inerte del bootstrap MZ0380.

El bloqueo actual está muy acotado: Linux ya representa el comando de bootstrap 0x01 y sus argumentos reconstruidos (0x800, 0x01), pero todavía no conoce con suficiente certeza la secuencia exacta de ACK/rearm que el driver Windows ejecuta antes del comando. Las auditorías B3.17 a B3.20b demostraron que esa semántica no puede recuperarse de una implementación Linux anterior; la siguiente fuente de verdad debe ser la decompilación de e60MZ0380.X64.SYS en Ghidra.

Conclusión operativa No debemos autorizar todavía el opcode 0x01 ni añadir writers nuevos. El siguiente trabajo correcto es G4-B3.21: reconstruir de forma exacta, desde Windows, offset, ancho, valor, orden, condición y repetición de las operaciones previas al bootstrap.

| Área | Madurez estimada | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Identificación / attach | 100% | cerrado y estable |
| V4L2 pasivo | 100% | flujo userspace validado con placeholder |
| Control-plane architecture | ~90% | fronteras y estado modelados |
| Mailbox transport | ~80% | transporte útil para lecturas y probablemente payload bootstrap |
| Windows protocol reconstruction | ~80% | falta precisión del preámbulo bootstrap |
| Bootstrap execution | ~20% | modelo sí; ejecución no |
| Frontend / IRQ / DMA | temprano | deliberadamente pospuesto |
| Captura real | no iniciada | BME y START siguen cerrados |

# 2. Identidad del hardware y alcance

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| PCI vendor:device | 12ab:0380 |
| Subsystem | 1cfa:0006 |
| BDF usado | 0000:05:00.0 |
| Kernel validado | 7.1.6-1-cachyos |
| Build | make LLVM=1 -j"$(nproc)" |
| Branch | hd60pro-0380 |

El backend HD60 Pro se mantiene separado de la ruta XDMA legacy. La decisión de diseño es explícita: el dispositivo 12ab:0380 no debe heredar por accidente inicialización, DMA o firmware paths de las tarjetas 4K basadas en otro pipeline.

HD60 Pro
  uses_legacy_xdma_pipeline = false
  exposes_passive_video     = true
  active_bringup            = gated / currently unsupported
  capture_prepare/start     = unsupported
  BME                       = forced OFF on guarded paths

# 3. Línea de tiempo de hitos

## 3.1 G4-B2: nodo V4L2 pasivo

G4-B2 cerró la ruta V4L2 pasiva. El objetivo no era capturar vídeo real, sino probar que el dispositivo podía integrarse con userspace sin habilitar el data plane.

| Hito | Resultado |
| --- | --- |
| B2.0–B2.4 | plumbing progresivo del nodo pasivo |
| B2.5 · 67bf8fb84437… | exposición del nodo V4L2 observacional |
| B2.6–B2.18 | querycap, formatos, parámetros, buffers, mmap, qbuf, streamon/off, dqbuf |
| B2.18 | primer buffer completado; BGR3 placeholder completamente cero |
| PCI | 0000 → 0002 → 0000, restauración final limpia |
| Seguridad | BME permaneció apagado; teardown limpio |

Qué significa B2.18 El userspace path funciona; no significa que el hardware esté entregando frames. El contenido cero era deliberado y separa claramente plumbing V4L2 de adquisición real.

## 3.2 G4-B3: control activo y bootstrap

| Hito / commit | Propósito |
| --- | --- |
| B3.2 · edf2a1ff… | separar policy y transport del mailbox |
| B3.3 · 87dfa94c… | definir frontera de active bringup no-XDMA |
| B3.4 · 1679fea9… | modelar estado de control-plane |
| B3.5 · 671cfdd9… | definir política de transiciones |
| B3.6 · e2e1e4ae… | aplicador locked de transiciones |
| B3.7 · 75f3e968… | opt-in de active control, todavía inerte |
| B3.8 · b3f7e084… | gate por opt-in; fail seguro EOPNOTSUPP |
| B3.9 · 942aa094… | validador puro del contexto activo |
| B3.10 · 9f97ec32… | integrar validación al active_bringup sin transición |
| B3.16 · e669a63b… | modelar opcode/args/state del bootstrap sin ejecución |
| B3.17–B3.20b | auditar compatibilidad de transport, preámbulo e historia Linux |

# 4. Arquitectura actual

La separación arquitectónica es el activo más importante del proyecto. El backend tiene capas que no deben colapsarse unas sobre otras: attach observacional, control plane activo, futura preparación de DMA, validación IRQ y START final.

OBSERVATIONAL ATTACH / V4L2 PASSIVE
        │
        ▼
ACTIVE CONTROL FIREWALL
        │  board/subsystem exactos
        │  opt-in explícito
        │  PCI MEMORY on
        │  BME off
        │  no IRQ / no kthreads
        ▼
CONTROL STATE MACHINE
  IDLE → BOOTSTRAP → RESET → FRONTEND_CONFIG → READY
          │             │            │
          └─────────────┴────────────┴──→ FAILED (sólo tras operación real)
        │
        ▼
FUTURE DMA PREP (BME OFF)
        ▼
IRQ VALIDATION
        ▼
START GATE: BME + engine START, al final

# 5. Active-control firewall

B3.8–B3.10 crearon una barrera explícita antes de cualquier inicialización real. El validador es read-only y requiere el contexto exacto de HD60 Pro.

| Condición | Requisito |
| --- | --- |
| Board / PCI IDs | deben coincidir con HD60 Pro 12ab:0380 / 1cfa:0006 |
| Conectividad | dispositivo conectado |
| Opt-in | hd60pro_active_control habilitado |
| Modo | observational_only == false |
| IRQ / kthreads | no configurados |
| Control phase | IDLE |
| PCI MEMORY | habilitado |
| Bus Master | apagado |

El active_bringup actual toma mailbox_lock, valida el contexto, vuelve a limpiar bus mastering como tripwire defensivo y termina en -EOPNOTSUPP. No transiciona a BOOTSTRAP y no toca el mailbox.

# 6. Máquina de estados del control plane

IDLE
  └──> BOOTSTRAP
          ├──> RESET
          │      ├──> FRONTEND_CONFIG
          │      │        ├──> READY
          │      │        └──> FAILED
          │      └──> FAILED
          └──> FAILED

READY  = terminal
FAILED = terminal

La decisión crítica de B3.11 es mantener el transition applicator sin callers hasta que exista una operación real y deliberadamente autorizada. -EOPNOTSUPP no es un fallo de hardware y, por tanto, no debe convertir IDLE en FAILED.

Semántica de FAILED FAILED debe significar: “se inició una operación real del control plane y no pudo completarse”. No debe significar “esta función todavía no está implementada”.

# 7. Mailbox MZ0380: modelo y transporte Linux

## 7.1 Mapa representado

| Recurso | Offset | Símbolo / rol |
| --- | --- | --- |
| BAR0 | 0x0000 | MAILBOX_TRIGGER |
| BAR0 | 0x0004 | MAILBOX_OPCODE |
| BAR0 | 0x0008 | MAILBOX_WORD2 |
| BAR0 | 0x000c | MAILBOX_RESPONSE0 / word3 |
| BAR0 | 0x0010 | MAILBOX_RESPONSE1 |
| BAR0 | 0x002c | MAILBOX_STATUS |
| BAR0 | 0x0030 | IRQ_STATUS |
| BAR0 | 0x0040 | IRQ_TAG |
| BAR0 | 0x0050 | IRQ_ACK_BYTE |
| BAR5 | 0x00dc | IRQ_ACK |

## 7.2 Policy ejecutable actual

La policy manual sigue siendo deliberadamente estrecha. Sólo permite SIGNAL_READ para HDMI_HPD y I2C_READ_REG8 para la dirección 0x90 sobre una whitelist fija de registros. SIGNAL_WRITE, I2C_WRITE y bootstrap siguen rechazados.

| Operación | Estado |
| --- | --- |
| SIGNAL_READ HDMI_HPD | permitida en experimento one-shot |
| I2C_READ_REG8 @ 0x90 | permitida sólo para 0x04, 0x11, 0x19, 0x3d, 0x73 |
| SIGNAL_WRITE | no autorizada |
| I2C_WRITE_REG8 | no autorizada |
| BOOTSTRAP 0x01 | no autorizado |
| BAR5 writes | no existen |

## 7.3 Secuencia del transaction engine

validate request
status      ← 0
opcode      ← request.command
word2       ← request.word2
response0   ← request.word3
response1   ← 0       (sólo cuando aplica)
trigger     ← 0x800

poll status hasta bit COMPLETE
leer response
read-only after-snapshot
NO clear / ACK / retry / reset al salir

El transporte contiene además un tripwire de BME: si el snapshot posterior descubre PCI_COMMAND_MASTER, lo limpia y retorna error. Un IRQ status inesperado también se trata como error en la ruta experimental actual.

# 8. Bootstrap 0x01: lo que ya está modelado

| Elemento | Estado |
| --- | --- |
| HD60PRO_CMD_BOOTSTRAP | 0x01, definido en header |
| HD60PRO_BOOTSTRAP_WORD2 | 0x00000800 |
| HD60PRO_BOOTSTRAP_WORD3 | 0x00000001 |
| bootstrap state | attempt_consumed / in_progress / completed / last_error |
| request instance | 0 |
| policy authorization | no |
| callers | 0 |
| transition callers | 0 |
| new hardware operations en B3.16 | 0 |

La estructura bootstrap_state es un estado semántico Linux. No representa un supuesto registro +0x2044. La evidencia Windows indica que +0x2044 pertenece al objeto privado del driver y no se debe convertir en MMIO inventado.

# 9. Qué resolvieron B3.17–B3.20b

## 9.1 B3.17: compatibilidad del transporte

El transaction engine existente puede representar la parte de payload/polling del bootstrap, pero no el preámbulo completo. Sólo existe writer BAR0 para los offsets del mailbox; no existe writer BAR5 ni autorización de escritura a IRQ_STATUS.

| Pregunta | Conclusión |
| --- | --- |
| ¿Transport generic reusable para payload? | probablemente sí, parcialmente |
| ¿Transport actual representa bootstrap completo? | no |
| ¿Existe BAR5 writer? | no |
| ¿IRQ_STATUS es writable por helper actual? | no |
| ¿Debe autorizarse 0x01 ya? | no |

## 9.2 B3.18: semántica del preámbulo

El árbol contiene offsets y constantes observadas en Windows, pero no codifica su asociación exacta como secuencia ejecutable. En particular, los nombres no bastan para concluir que 0x400 se escriba a BAR0+0x00 ni qué valor exacto debe ir a BAR0+0x30.

| Conocido | No demostrado todavía |
| --- | --- |
| BAR5 +0xdc existe | valor/ancho/condición de write |
| BAR0 +0x30 existe | write directo, W1C, RMW o write-back |
| BAR0 +0x50 existe | papel en bootstrap |
| IRQ_ACK_TRIGGER_VALUE = 0x400 | target y momento exactos |
| BAR5_IRQ_ACK_VALUE = 0x2 | ancho y orden exactos |

## 9.3 B3.19–B3.20b: procedencia Linux

Las búsquedas por símbolos, literales y toda la historia Git cerraron la hipótesis de que existiera una implementación HD60 Pro antigua lista para restaurar.

| Elemento | Procedencia |
| --- | --- |
| BAR5 +0xdc | ced39869 · read-only mailbox snapshot |
| BAR0 +0x50 | ced39869 · read-only mailbox snapshot |
| 0x400 | ced39869 · read-only mailbox snapshot |
| 0x2 | ced39869 · read-only mailbox snapshot |
| BAR0 +0x30 | 6d1b6bfe como lectura; luego simbolizado en ced39869 |

Resultado de arqueología Linux No se encontró writer histórico HD60 para BAR5, IRQ_STATUS ni una secuencia ACK/rearm ejecutable. La fuente siguiente debe ser el driver Windows/Ghidra.

# 10. Matriz de conocimiento: confirmado, inferido y desconocido

| Tema | Clasificación | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Bootstrap opcode 0x01 | CONFIRMADO EN MODELO | reconstruido desde Windows y modelado inerte |
| Args 0x800 / 0x01 | RECONSTRUCCIÓN | suficiente para modelar, no para ejecutar todavía |
| Transaction engine payload | CONFIRMADO EN LINUX | orden de writes y polling conocido |
| BAR5 +0xdc | CONFIRMADO COMO OFFSET | writer/width/order no demostrados |
| BAR0 +0x30 | CONFIRMADO COMO IRQ_STATUS | semántica de write no demostrada |
| 0x400 | CONFIRMADO COMO CONSTANTE | target exacto no demostrado |
| BAR5 ack value 0x2 | CONFIRMADO COMO CONSTANTE | ancho/condición no demostrados |
| private +0x2044 | CONFIRMADO COMO NO-MMIO | estado privado Windows |
| BME durante bootstrap | POLÍTICA LINUX | debe permanecer OFF |
| IRQ/DMA durante bootstrap | POLÍTICA LINUX | deben permanecer deshabilitados |

# 11. Semántica propuesta para el primer bootstrap real

La política recomendada sigue siendo one-shot y fail-stop. No se debe implementar un rollback imaginario para una secuencia de firmware que todavía no entendemos completamente.

mailbox_lock
  ↓
validate active context
  ↓
assert control == IDLE
assert bootstrap.attempt_consumed == false
  ↓
bootstrap.attempt_consumed = true
bootstrap.in_progress = true
  ↓
IDLE → BOOTSTRAP
  ↓
FIRST REAL MMIO
  ↓
bootstrap operation
  ├─ success → completed=true → siguiente fase (RESET)
  └─ partial/timeout/unexpected → BOOTSTRAP → FAILED
                                  BME OFF
                                  no automatic retry
                                  unload/reload required

El consumo del intento debe ocurrir antes del primer write real. Así, una transacción parcialmente emitida no puede repetirse accidentalmente dentro de la misma vida del probe.

# 12. Evidencia Windows ya consolidada

El dossier de reverse engineering Windows ya estableció una arquitectura general útil: control plane primero; DMA prep después; DMA programming con BME todavía apagado; validación IRQ; y START/BME al final. Para bootstrap se reconstruyó una fase inicial con rearm previo, comando 0x01 y un loop de hasta aproximadamente 100 intentos / ~0.5 s. Sin embargo, la asociación exacta de los writes previos necesita volver a verificarse directamente en la decompilación.

Cuidado metodológico La frase “Windows rearma BAR5+dc, BAR0+30 y BAR0+00” es una reconstrucción de alto nivel. B3.21 debe convertirla en evidencia de bajo nivel: base, offset, width, value, ordering y condición.

# 13. G4-B3.21: siguiente trabajo exacto

G4-B3.21 no requiere cargar el módulo, compilar ni modificar Linux. Es una auditoría de la función Windows responsable del bootstrap. La salida deseada es una tabla de operaciones, no un patch.

| Campo a extraer | Qué necesitamos ver |
| --- | --- |
| Base MMIO | qué puntero corresponde a BAR0 y cuál al segundo recurso/BAR5 |
| Offset | 0xdc, 0x30, 0x00 y cualquier registro intermedio |
| Ancho | byte / word / dword |
| Valor | literal, variable, lectura previa o máscara |
| Tipo | write directo / RMW / W1C / write-back |
| Orden | posición exacta respecto de opcode/args/trigger |
| Condición | if, estado, bit test, branch |
| Repetición | una vez o por intento del loop |
| Completion | registro/bit consultado |
| Failure | timeout, retry, break, private-state update |

Objetivo B3.21

#  recurso  offset  width  valor/origen  tipo    condición  repetición
1  BAR5?    0xDC    ?      ?             ?       ?          ?
2  BAR0?    0x30    ?      ?             ?       ?          ?
3  BAR0?    0x00    ?      ?             ?       ?          ?
4  BAR0     0x04    ?      0x01          write   ?          ?
5  BAR0     0x08    ?      0x800         write   ?          ?
6  BAR0     0x0C    ?      0x01          write   ?          ?
7  BAR0     0x00    ?      0x800         trigger ?          ?

En Ghidra conviene partir de las referencias al scalar 0xdc y filtrar por el segundo recurso MMIO. La función completa —o el bloque que cubra aproximadamente 40 líneas antes del primer acceso y 40 después del final del loop— debe conservar los casts y tamaños originales del decompiler.

# 14. Roadmap después de B3.21

| Etapa | Objetivo | Hardware |
| --- | --- | --- |
| B3.21 | reconstrucción exacta Windows | no |
| B3.22 | modelar semántica del preámbulo en Linux, inerte | no |
| B3.23 | primitivas BAR0/BAR5 mínimas, sin callers | no |
| B3.24 | policy bootstrap específica, todavía sin runtime caller | no |
| B3.25 | wrapper one-shot + fail-stop | todavía no necesariamente |
| B3.26 | wire control transition y ejecución deliberada | preparación |
| B3.27 | primer bootstrap hardware controlado | sí, BME/IRQ/DMA OFF |
| Después | RESET → FRONTEND_CONFIG → READY | gradual |
| Mucho después | DMA prep / IRQ validation / START | sí, con gates adicionales |

# 15. Reglas que no deben romperse

No habilitar SIGNAL_WRITE ni I2C_WRITE sólo porque sus opcodes estén documentados.

No añadir un BAR5 writer antes de demostrar valor, ancho y caller legítimo.

No ampliar la whitelist I2C de 0x04, 0x11, 0x19, 0x3d, 0x73 sin nueva evidencia.

No inyectar la secuencia frontend Windows directamente en probe.

No convertir el estado privado Windows +0x2044 en un supuesto registro MMIO.

No conectar IDLE→BOOTSTRAP mientras el primer primitive real no tenga one-shot y failure semantics.

No habilitar BME, IRQ o DMA durante el bootstrap.

No asumir que ceros, una lectura aislada o un nombre de constante demuestran semántica de hardware.

No reutilizar paths ECP5/4K para HD60 Pro: el falso positivo cmd[1]=0x01 ya fue descartado.

# 16. Identidades canónicas y commits de referencia

| Referencia | Commit / estado |
| --- | --- |
| Pre-B3.16 HEAD | 9f97ec32af3d476a1b3dd8ff4a1d0f69233ef9d4 |
| B3.16 HEAD actual | e669a63ba6a0b45a0a80f53e96115e07b1a7876d |
| B3.16 subject | media: sc0710: model HD60 Pro bootstrap protocol state |
| Protocol definitions origin | ced398693b5c570246c11e5832338527859895de |
| Early BAR0+0x30 read-only origin | 6d1b6bfe3226698fee3f1ee77268f86c8de23dcd |
| B2 passive node | 67bf8fb84437856396078187bb69bb12b4969958 |

# 17. Preguntas abiertas

| Pregunta | Prioridad | Por qué bloquea |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué escribe Windows exactamente a BAR5+0xdc? | crítica | define primitive BAR5 y su ancho |
| ¿Qué semántica tiene write sobre BAR0+0x30? | crítica | podría ser W1C/RMW y no write directo |
| ¿A qué registro va 0x400? | crítica | evita asociar constante por nombre |
| ¿Cuál es el orden real de rearm vs payload? | crítica | determina wrapper bootstrap |
| ¿El rearm ocurre una vez o en cada retry? | alta | define one-shot interno y timeout |
| ¿Qué completion/response valida opcode 0x01? | alta | define criterio de éxito |
| ¿Qué hace Windows tras timeout? | alta | informa semántica fail-stop Linux |

# 18. Snapshot final del proyecto

CANONICAL HEAD
  e669a63ba6a0b45a0a80f53e96115e07b1a7876d

G4-B2
  CLOSED · passive V4L2 plumbing validated

G4-B3.10
  CLOSED · active context firewall validated at runtime

G4-B3.16
  CLOSED / COMMITTED · bootstrap protocol/state modeled, inert

G4-B3.17–B3.20b
  CLOSED · transport/preamble/history audits
  no historical Linux implementation to restore

NEXT
  G4-B3.21 · Windows/Ghidra exact bootstrap reconstruction

HARD SAFETY BOUNDARY
  bootstrap executable = NO
  BAR5 writer          = NO
  SIGNAL_WRITE         = NO
  I2C_WRITE            = NO
  IRQ                   = OFF
  DMA                   = OFF
  BME                   = OFF

Estado en una frase Ya construimos el andamiaje seguro para iniciar el control plane. Lo único que impide autorizar el primer bootstrap es no haber demostrado todavía, a nivel de instrucción Windows, la semántica exacta del preámbulo ACK/rearm.

# Anexo A. Glosario corto

| Término | Uso en este proyecto |
| --- | --- |
| BME | PCI Bus Master Enable; permanece apagado hasta el START gate final |
| MMIO | acceso a registros mapeados por BAR |
| Mailbox | protocolo de comandos MZ0380 sobre BAR0 |
| One-shot | un intento por vida del probe para operaciones experimentales activas |
| Fail-stop | tras fallo parcial no se intenta rollback ficticio ni retry automático |
| Observational-only | sólo lecturas whitelist / V4L2 pasivo, sin control activo |
| Control plane | bootstrap/reset/frontend config, separado de DMA |
| Data plane | buffers, DMA, IRQ y entrega real de frames |

# Anexo B. Whitelist I2C experimental

| Registro | Estado |
| --- | --- |
| 0x04 | permitido read-only |
| 0x11 | permitido read-only |
| 0x19 | permitido read-only |
| 0x3d | permitido read-only |
| 0x73 | permitido read-only |
| otros | rechazados |

Nota de método: este dossier consolida el estado técnico alcanzado en la rama hd60pro-0380. Las afirmaciones “confirmadas” se limitan a lo observado o demostrado por código, builds, runtime ya ejecutado o auditorías de fuente/historia. Las hipótesis Windows pendientes se mantienen explícitamente separadas de las autorizaciones Linux.